# Réglage du régulateur PID classique par la méthode de Ziegler-Nichols

Convertisseur Buck du travail (L = 10 mH, C = 47 µF, fs = 22 kHz) : choix de la variante, relevé, calcul des gains, saisie dans Simulink et validation

# 1. Objet

Ce document établit les gains du régulateur PID classique du convertisseur Buck dimensionné dans la note « Dimensionnement du convertisseur Buck ». La méthode est celle de Ziegler et Nichols (1942), dans la présentation qu'en donne la note d'application de F. Mudry (Institut d'Automatisation Industrielle, eivd). Chaque grandeur est calculée, et chaque choix que la méthode laisse ouvert est tranché par un critère écrit dans le texte.

Ce régulateur est la référence classique des méthodes adaptatives comparées dans la suite du travail. L'article de Lu et al. (2021) compare son régulateur à une commande en boucle ouverte ; une comparaison équitable demande un PID réglé par une méthode reconnue, appliquée au même convertisseur.

Les résultats chiffrés viennent du banc de simulation du travail, qui résout les équations du circuit commuté au même pas que Simulink, avec la même modulation et le même régulateur discret. En boucle ouverte, il prévoit 98,60 V en moyenne, et Simulink donne 98,59 V (note de dimensionnement, tableau 11). Les valeurs en boucle fermée du point nominal et de l'échelon F2 ont été confirmées sous Simulink (section 11). Le script Figure_Releve_Ziegler_Nichols.m refait le relevé, le calcul des gains et la figure 1 ; le script Verifier_Simulink_BO_ZN.m fait les mesures sous Simulink.

# 2. Le procédé à régler

## 2.1 Fonction de transfert

En conduction continue, le modèle moyen du convertisseur, pertes négligées, relie le rapport cyclique d (sans unité) à la tension de sortie (en volts) :

Gvd(s)=VinL C s2+LR s+1

Négliger les pertes de conduction (0,1 Ω pour le MOSFET, 0,8 V pour la diode) change de moins de 1 % les grandeurs du relevé et de 0,9 % le gain Kp qui en découle (section 4.3).

Tableau 1. Paramètres du procédé

| Grandeur | Valeur | Rôle |
| --- | --- | --- |
| L | 10 mH | inductance de filtrage |
| C | 47 µF | capacité de filtrage |
| R | 5 Ω | charge nominale, point de réglage |
| Vin | 200 V | tension d'entrée |
| Vref | 100 V | consigne de sortie |
| fs | 22 kHz | fréquence de découpage |
| Tc | 1/220 000 s = 4,545 µs | période d'échantillonnage du régulateur (section 6) |

## 2.2 Caractéristiques dynamiques

Le dénominateur vaut 4,7·10−7·s² + 2,0·10−3·s + 1. Ses racines donnent :

Tableau 2. Caractéristiques du modèle moyen à 5 Ω

| Grandeur | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Pôle 1 | −578,70 s−1 | pôle dominant |
| Pôle 2 | −3 676,62 s−1 | pôle rapide |
| τ1 | 1,7280 ms | constante de temps dominante |
| τ2 | 0,27199 ms | constante de temps rapide |
| Pulsation propre ωn | 1 458,6 rad/s (232,2 Hz) | = 1/√(LC) |
| Amortissement ζ | 1,459 | > 1 : procédé apériodique |
| Gain statique K0 | 200 V par unité | = Vin |

Le gain statique de 200 V par unité de rapport cyclique explique la petitesse des gains calculés plus loin : une erreur de 1 V ne demande qu'une correction du rapport cyclique de l'ordre de 1/200.

# 3. Choix de la variante

La note de Mudry présente deux variantes : la méthode du point critique (sa table 2) et celle de la réponse indicielle (sa table 1). Elle précise qu'elles ne s'appliquent qu'à des processus non oscillants dont le déphasage franchit −180° en haute fréquence.

## 3.1 Hypothèse de la note : un déphasage qui franchit −180°

Le modèle moyen seul ne vérifie pas cette hypothèse. Sa phase descend de 0° vers −180° sans les atteindre : −162,7° à 2,2 kHz, −176,5° à 11 kHz. Le procédé vu par le régulateur numérique comprend aussi le bloqueur d'ordre zéro, qui équivaut à un retard d'une demi-période d'échantillonnage (2,27 µs). Avec ce retard, la phase atteint −180° vers 6,9 kHz. La boucle réelle vérifie donc l'hypothèse, et les deux variantes sont applicables en principe.

## 3.2 Méthode du point critique : écartée

Cette variante boucle le procédé sur un gain proportionnel seul, que l'on augmente jusqu'aux oscillations entretenues pour relever le gain critique Kcr et la période critique Tcr. L'essai a été fait sur le banc, avec un régulateur proportionnel échantillonné à Tc :

Tableau 3. Essai du point critique sur le banc (régulateur proportionnel seul, 5 Ω, 200 V)

| Gain P | Comportement relevé entre 30 et 40 ms |
| --- | --- |
| 2 à 2,75 | stable (oscillation de la tension moyenne d'au plus 2 mV) |
| 3 à 3,5 | oscillation de 25 à 39 mV à 5,5 kHz, soit exactement fs/4 |
| 3,75 à 4,25 | stable de nouveau |
| 4,5 | oscillation naissante (47 mV, 6,8 kHz) |
| 4,75 à 6 | oscillation entretenue de 0,58 à 0,78 V entre 4,4 et 6,9 kHz, rapport cyclique en butée |

Le modèle linéaire (modèle moyen, bloqueur, gain seul) prévoit Kcr = 4,41 à 6,88 kHz, en accord avec la limite observée entre 4,5 et 4,75. Trois raisons écartent pourtant cette variante. Le gain critique n'est pas défini de façon unique : une première zone d'oscillation apparaît à P = 3, au quart de la fréquence de découpage, puis disparaît. Les oscillations se situent entre fs/5 et fs/3, là où le modèle moyen ne décrit plus le convertisseur ; le réglage porterait sur un phénomène de modulation et non sur le filtre LC. Enfin, la table 2 donnerait Kp = 0,6·Kcr, soit 2,65 avec la valeur prévue (4,41) et 2,85 avec la limite observée (4,75) : 28 à 30 fois la valeur obtenue par la réponse indicielle, ce qui montre que les deux variantes ne mesurent pas la même chose sur ce procédé. Sur un montage réel, l'essai obligerait de plus à faire osciller un convertisseur de 2 kW avec son rapport cyclique en butée.

## 3.3 Méthode de la réponse indicielle : retenue

Elle ne demande qu'un essai en boucle ouverte : un échelon de rapport cyclique, sans régulateur. Elle s'applique aux procédés apériodiques dont la réponse présente un point d'inflexion, ce qui est le cas ici (ζ = 1,46). C'est la variante retenue.

# 4. Relevé sur la réponse indicielle

## 4.1 Grandeurs à relever

On applique un échelon de rapport cyclique d'amplitude E, on enregistre la tension de sortie, on trace la tangente au point d'inflexion et on relève les grandeurs du tableau 4. Le retard apparent est noté La (L dans la note de Mudry) pour ne pas le confondre avec l'inductance. Le modèle étant linéaire, la réponse normalisée y(t)/y(∞) ne dépend pas de E : la figure 1 utilise E = 1, et un échelon physique de 0 à 0,5 donne les mêmes La, T et p.

Tableau 4. Grandeurs de la méthode

| Symbole | Définition | Obtention |
| --- | --- | --- |
| y(∞) | valeur finale | asymptote de la courbe |
| K0 | gain statique = y(∞)/E | valeur finale divisée par l'amplitude de l'échelon |
| t1 = La | retard apparent | abscisse où la tangente coupe l'axe des temps |
| t2 | instant où y atteint 63 % de y(∞) | lecture directe |
| T = t2 − t1 | constante de temps apparente | par différence |
| t3 | abscisse où la tangente atteint y(∞) | intersection de la tangente et de l'asymptote |
| p | pente de la tangente sur la réponse normalisée y/y(∞) | pente au point d'inflexion divisée par y(∞) |
| a = p·La | ordonnée à l'origine de la tangente normalisée, au signe près | produit des deux précédentes |
| τ = La/(La + T) | temps mort relatif | indicateur de réglabilité de la note |

## 4.2 Calcul exact

La réponse indicielle du modèle moyen, circuit au repos, a une expression exacte :

y(t)=K0 E 1−τ1e−t/τ1−τ2e−t/τ2τ1−τ2

Le point d'inflexion annule la dérivée seconde, ce qui donne son instant sans approximation :

ti=τ1τ2lnτ1τ2τ1−τ2

La tangente en ce point coupe l'axe des temps et l'asymptote aux instants :

t1=ti−ytiy'ti,        t3=ti+y(∞)−ytiy'ti

L'instant t2 est la racine de y(t) = 0,63·y(∞), résolue numériquement. Le script contrôle l'instant d'inflexion par un second calcul, le maximum de la dérivée sur une grille de 1 ns.

Tableau 5. Valeurs relevées

| Grandeur | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- |
| y(∞) = K0·E | 200,0 | V |
| Point d'inflexion : instant | 0,59684 | ms |
| Point d'inflexion : tension | 36,13 | V |
| Pente au point d'inflexion | 81 937 | V/s |
| Pente normalisée p | 409,69 | s−1 |
| Retard apparent La = t1 | 0,155951 | ms |
| t2 (63 % de y(∞)) | 2,01349 | ms |
| Constante de temps apparente T | 1,857541 | ms |
| t3 | 2,59684 | ms |
| a = p·La | 0,06389 | – |
| Temps mort relatif τ | 0,0775 | – |

Figure 1. Relevé sur la réponse indicielle du modèle moyen (E = 1). La tangente au point d'inflexion fixe le retard apparent La ; le passage à 63 % de la valeur finale fixe t2, d'où T.

Le retard apparent ne correspond à aucun retard physique : il traduit la forme en S de la réponse d'un second ordre. Le temps mort relatif de 0,077 conduit la table de Ziegler-Nichols à des gains élevés pour ce procédé ; la marge de stabilité qui en résulte est étudiée en section 9.

## 4.3 Vérification sur la réponse commutée et effet des pertes

Le même relevé a été fait sur la réponse du circuit commuté (banc du travail, échelon de 0 à 0,5, moyenne glissante centrée sur une période de découpage) et sur le modèle moyen avec pertes :

Tableau 6. Relevé sur trois réponses

| Réponse | La (ms) | T (ms) | p (s−1) | K0 (V) | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modèle moyen sans pertes (retenu) | 0,155951 | 1,857541 | 409,69 | 200,0 | 0,09391 |
| Modèle moyen avec pertes | 0,15554 | 1,84066 | 412,95 | 197,2 | 0,09474 |
| Circuit commuté | 0,14410 | 1,84071 | 412,94 | 197,2 | 0,10226 |

K0 est pris, pour chaque réponse, égal à sa propre valeur finale divisée par E (98,60 V pour E = 0,5 avec pertes). Les pertes changent Kp de 0,9 %. Le circuit commuté donne un retard apparent plus court de 11,4 µs que le modèle moyen avec pertes, qui a la même valeur finale : c'est exactement un quart de période de découpage. Le MOSFET conduit au début de chaque période, si bien que la tension appliquée a son centre de gravité à D·Tsw/2 du début de la période, contre Tsw/2 dans le modèle moyen ; l'avance vaut (1 − D)·Tsw/2 = 11,4 µs pour D = 0,5. Cet écart dépend de la phase de la porteuse à l'instant de l'échelon ; le modèle moyen n'en dépend pas, et c'est lui qui sert au calcul. Avec les gains tirés du circuit commuté (+8,9 % sur Kp), la marge de phase nominale serait de 28,8° au lieu de 32,0°.

# 5. Calcul des gains

La table 1 de la note de Mudry (paramètres obtenus à partir d'une réponse indicielle, ligne PID) donne :

Kp=1,2p La K0,        Ti=2 La,        Td=0,5 La

Tableau 7. Application numérique

| Grandeur | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Kp | 1,2 / (409,69 × 1,55951·10−4 × 200) | 0,093910 |
| Ti | 2 × 0,155951 ms | 0,311901 ms |
| Td | 0,5 × 0,155951 ms | 0,077975 ms |

Kp s'exprime en unité de rapport cyclique par volt : une erreur de 1 V produit une correction proportionnelle de 0,094 sur le rapport cyclique.

# 6. Période d'échantillonnage du régulateur

Le régulateur est discret. Sa période Tc doit être un multiple entier du pas du powergui, 1/(22 000 × 1 200) s, pour que chaque échantillon tombe sur un instant de calcul du circuit. Elle doit aussi rester petite devant la dynamique réglée pour que les gains calculés en continu restent valables. Trois valeurs ont été comparées sur le banc, avec les gains de la section 5 et le filtre de la section 7.2 :

Tableau 8. Choix de la période d'échantillonnage

| Période | Pas du powergui | Lien avec la MLI | N·Tc | Marge de phase à 5 Ω | Banc, 40 à 50 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 µs (anciens modèles) | 132 | 9,09 échantillons par période, non synchronisé | 0,32 | 31,9° | battement à 2 kHz, 17 mV crête à crête sur la tension moyenne |
| 1/220 000 s = 4,545 µs (retenue) | 120 | 10 échantillons par période, synchronisé | 0,29 | 32,0° | 0,7 mV crête à crête |
| 1/22 000 s = 45,45 µs | 1 200 | 1 échantillon par période | 2,91 | sans objet : régulateur instable | divergence : l'état du filtre devient infini vers 49 ms, rapport cyclique en butée |

Avec 5 µs, soit 200 kHz, l'ondulation de découpage est échantillonnée à une phase qui glisse d'une période à l'autre : son harmonique de rang 9 (198 kHz) se replie à 200 − 198 = 2 kHz, dans la bande du régulateur. Avec 220 kHz, chaque période de découpage contient dix échantillons, toujours aux mêmes instants, et toutes les harmoniques de l'ondulation (multiples de 22 kHz) se replient sur des multiples de 22 kHz ou sur le continu. Avec un seul échantillon par période, le pôle du filtre du terme dérivé passe à z = 1 − N·Tc = −1,91, hors du cercle unité : le régulateur lui-même devient instable (section 7.2). La valeur retenue est Tc = 1/220 000 s. Elle vaut 2,9 % du retard apparent La, et le retard du bloqueur (Tc/2) ne retire que 0,8° de marge à la fréquence de coupure.

# 7. Saisie dans Simulink

Les valeurs de la section 5 ne se reportent pas telles quelles dans le bloc PID Controller. Quatre réglages décident du résultat : la forme du bloc, le filtre du terme dérivé, la saturation avec son anti-emballement, et les conditions initiales.

## 7.1 Forme Parallel ou Ideal

Le bloc propose deux formes, et ses champs P, I et D n'y ont pas le même sens :

Parallel :   u=P e+I∫ e dt+D N1+N/s e

Ideal :   u=P e+I∫ e dt+D N1+N/s e

La note de Mudry emploie la forme standard, qui correspond à la forme Ideal du bloc. Les deux jeux de valeurs sont donnés ci-dessous ; les modèles du travail utilisent la forme Parallel.

Tableau 9. Valeurs des champs selon la forme

| Champ du bloc | Form = Parallel (retenue) | Form = Ideal | Relation |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 0,093910 | 0,093910 | = Kp |
| I | 301,089 | 3 206,14 | Kp/Ti ou 1/Ti |
| D | 7,3227·10−6 | 7,7975·10−5 | Kp·Td ou Td |

Les valeurs Parallel saisies dans un bloc réglé sur Ideal donneraient des termes intégral et dérivé 10,6 fois trop faibles (facteur Kp). Le champ Form se vérifie en premier.

## 7.2 Filtre du terme dérivé : valeur de N

Le terme dérivé est filtré pour limiter son gain en haute fréquence. La note de Mudry écrit ce terme Td·s/(1 + Td·s/N), avec un pôle à N/Td, et conseille N entre 5 et 20. Le bloc de Simulink l'écrit D·N/(1 + N/s), avec un pôle à N rad/s. Il faut donc saisir NSimulink = NMudry/Td.

Pour choisir N dans la plage de la note, on part de ce que mesure le régulateur. Dans un convertisseur, le seul signal à haute fréquence de la mesure est l'ondulation de découpage. Le modèle moyen, sur lequel repose tout le réglage, ne vaut qu'aux fréquences nettement inférieures à fs (Erickson et Maksimović, chapitre 7), et la modulation n'échantillonne le rapport cyclique qu'une fois par période, ce qui borne toute action utile à fs/2 = 11 kHz. Le pôle du filtre doit donc rester sous fs/2 :

NTd≤2π fs2     ⟺     N≤π fs Td=5,39

Dans la plage de Mudry, seules les valeurs comprises entre 5 et 5,39 respectent ce critère ; on retient N = 5, borne basse de la note. Le pôle est alors à 64 123 rad/s, soit 10,2 kHz. Le tableau 10 vérifie le critère sur le banc.

Tableau 10. Effet de N sur le banc

| N (Mudry) | Pôle | Variation du rapport cyclique dans une période (5 Ω) | Oscillation à 25 Ω (100 à 120 ms) | Oscillation à 98 Ω (100 à 120 ms) | Maximum au démarrage (5 Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (retenu) | 10,2 kHz | 0,016 | 1 mV | 0,55 V | 114,0 V |
| 10 | 20,4 kHz | 0,026 | 0,23 V | 0,83 V | 108,7 V |
| 20 | 40,8 kHz | 0,030 | 0,25 V | 0,86 V | 105,3 V |

Avec N = 10 ou 20, l'ondulation traverse le terme dérivé et entretient à 25 Ω une oscillation de 0,23 à 0,25 V, que le modèle moyen ne prévoit pas (il l'amortit en quelques millisecondes). Le maximum au démarrage varie en sens inverse, mais pour une raison étrangère au filtre : il vient de la condition initiale du filtre imposée par le bloc (section 7.4). Démarré sans à-coup, le régulateur donne 104,0 à 104,1 V pour les trois valeurs de N.

La valeur à saisir est N = 5/Td = 64 122,9 rad/s. Saisir 5 dans le champ N placerait le pôle à 5 rad/s et annulerait presque le terme dérivé.

La discrétisation en Forward Euler remplace 1/s par Tc/(z − 1). Le filtre a alors pour pôle discret z = 1 − N·Tc, stable si et seulement si 0 < N·Tc < 2. Ici N·Tc = 0,29.

## 7.3 Saturation et anti-emballement

La sortie du bloc est le rapport cyclique ; elle est bornée à [0,01 ; 0,99]. L'anti-emballement retenu est le clamping : l'intégration s'arrête quand la somme des termes sort des bornes et que l'entrée de l'intégrateur a le même signe que le dépassement (écart entre la somme et sa valeur bornée) ; elle reprend dès que l'une des deux conditions cesse.

Pendant toute la montée en tension, le rapport cyclique demandé dépasse la borne haute. Sans anti-emballement, l'intégrateur accumule l'erreur pendant cette phase, et la tension doit ensuite dépasser la consigne pour la résorber :

Tableau 11. Effet de l'anti-emballement au démarrage (5 Ω)

| Configuration | Maximum | Creux suivant | Entrée dans ±1 V |
| --- | --- | --- | --- |
| Sans anti-emballement | 162,0 V | 66,1 V | 8,8 ms |
| Avec clamping | 114,0 V | 97,2 V | 3,4 ms |

## 7.4 Conditions initiales

La condition initiale de l'intégrateur vaut 0,5, le rapport cyclique d'équilibre Vref/Vin = 100/200 : le régulateur part du point de fonctionnement visé.

Lors de la construction des modèles de base du travail (MATLAB R2024a), une condition initiale du filtre prise hors des bornes de sortie [0,01 ; 0,99] a fait rejeter le réglage de saturation par le bloc. La valeur 0,01 est donc la plus petite acceptée, et c'est celle des modèles. Les bornes elles-mêmes viennent du protocole commun, identiques pour toutes les méthodes, et ne sont pas modifiées pour accommoder le filtre. Cette valeur a une conséquence au démarrage qu'il faut connaître pour lire les résultats.

L'état du filtre représente D·e filtré. La valeur cohérente avec l'erreur initiale de 100 V serait D × 100 = 7,32·10−4. Partant de 0,01, le terme dérivé vaut N·(D·e(0) − 0,01) = −594 au premier échantillon, puis il décroît d'un facteur 1 − N·Tc = 0,71 par échantillon. Le rapport cyclique reste en butée basse pendant 12 échantillons (54,5 µs). Pendant ce temps, l'entrée de l'intégrateur est positive (erreur de 100 V) et le dépassement négatif (somme sous la borne basse) : les signes diffèrent, et le clamping laisse l'intégrateur intégrer. L'intégrateur passe de 0,5 à 2,14, et ce surplus prolonge la butée haute pendant la montée. Le maximum atteint 114,0 V, contre 104,0 V pour un filtre démarré à D·e(0) (figure 2). Après le démarrage, la condition initiale n'a plus d'effet.

## 7.5 Pondérations b et c

La note introduit deux pondérations facultatives : b réduit l'effet de la consigne sur le terme proportionnel, et c l'annule sur le terme dérivé, pour adoucir la réaction à un changement de consigne. Elles n'existent que dans le bloc PID Controller (2DOF). Le bloc à une entrée utilisé ici applique les trois termes à l'erreur complète, ce qui revient à b = 1 et c = 1. La consigne change à t = 0, puis dans les essais de rampe et de grand signal du protocole commun ; à t = 0, l'à-coup du terme dérivé est dominé par celui de la condition initiale du filtre.

## 7.6 Récapitulatif des champs

Tableau 12. Champs du bloc PID Controller

| Onglet | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Main | Controller | PID |
| Main | Form | Parallel |
| Main | Time domain | Discrete-time |
| Main | Sample time | 1/(22000*10) |
| Main | Integrator method | Forward Euler |
| Main | Filter method | Forward Euler |
| Main | P | 0.093910 |
| Main | I | 301.089 |
| Main | D | 7.3227e-6 |
| Main | Use filtered derivative | coché |
| Main | N (filter coefficient) | 64122.9 |
| Initialization | Initial condition for integrator | 0.5 |
| Initialization | Initial condition for filter | 0.01 |
| Output Saturation | Limit output | coché |
| Output Saturation | Upper limit / Lower limit | 0.99 / 0.01 |
| Output Saturation | Anti-windup method | clamping |

Les valeurs sont écrites avec un point décimal, comme dans Simulink. Le reste du modèle est inchangé : powergui en mode Discrete au pas 1/(22000*1200) s, PWM Generator (DC-DC) à 22 000 Hz.

# 8. Faut-il réduire Kp ?

La note signale que les gains de Ziegler-Nichols sont généralement trop élevés, qu'ils conduisent à un dépassement supérieur à 20 % et qu'il ne faut pas craindre de diviser Kp par deux. La recommandation a été testée plutôt que suivie : Kp divisé par 2 puis par 3, avec Ti et Td inchangés, ce qui divise P, I et D d'autant.

Tableau 13. Réduction de Kp (5 Ω, 200 V ; échelon de consigne de 100 à 100,2 V ; F2 : 4,333 Ω de 50 à 70 ms)

| Variante | P | I | D | Marge de phase | Échelon de 0,2 V | Maximum au démarrage | ±1 V | F2 : creux / pic, retour ±1 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziegler-Nichols | 0,093910 | 301,09 | 7,323·10−6 | 32,0° | 49 % | 114,0 V | 3,4 ms | 94,5 / 105,7 V ; 1,0 et 1,5 ms |
| Kp/2 | 0,046955 | 150,54 | 3,661·10−6 | 24,5° | 55 % | 115,4 V | 4,8 ms | 93,8 / 106,6 V ; 2,8 et 2,8 ms |
| Kp/3 | 0,031303 | 100,36 | 2,441·10−6 | 22,1° | 59 % | 116,3 V | 6,3 ms | 92,7 / 107,5 V ; 3,5 et 4,3 ms |

La réduction dégrade tous les indicateurs, marge de phase comprise. Avec Ti fixé, le coude du terme intégral reste à 1/(2π·Ti) = 510 Hz. Réduire le gain abaisse la fréquence de coupure vers ce coude (939, 644 puis 523 Hz). Entre 939 et 644 Hz, la phase du régulateur discret passe de −4,8° à −25,4°, alors que celle du convertisseur avec son bloqueur ne remonte que de 13,2° (de −143,3° à −130,1°). La marge perd la différence, soit 7,5°.

Le dépassement de plus de 20 % annoncé par la note apparaît en petits signaux : un échelon de consigne de 0,2 V, trop faible pour saturer le rapport cyclique (qui reste entre 0,50 et 0,63), donne 49 % de dépassement. Au démarrage, la saturation limite le dépassement à 14 %. Les changements de consigne des essais S6 et S9 du protocole commun feront apparaître ce comportement. La réponse à la perturbation de charge F2 est mieux amortie : ses extrêmes successifs de même signe sont dans un rapport de 0,17 puis 0,12, sous le quart visé par Ziegler et Nichols.

La variante brute est retenue : elle est la meilleure des trois et applique la table sans correction.

# 9. Comportement obtenu

Les valeurs ci-dessous sont celles du banc, moyennées sur une période de découpage, au point nominal et dans les essais de variation de charge et de tension du protocole commun.

Tableau 14. Boucle ouverte et PID de Ziegler-Nichols (5 Ω, 200 V)

| Indicateur | Boucle ouverte (D = 0,5) | PID de Ziegler-Nichols |
| --- | --- | --- |
| Tension en régime | 98,60 V | 100,00 V |
| Erreur statique | 1,40 V | inférieure à 1 mV |
| Premier passage à 99 V | jamais atteint | 1,55 ms |
| Maximum au démarrage | 98,60 V, aucun dépassement | 114,0 V à 1,91 ms |
| Entrée dans la bande de ±1 % | 8,2 ms (autour de 98,60 V) | 3,4 ms (autour de 100 V) |
| Entrée dans ±0,1 V autour de 100 V | sans objet | 4,7 ms |
| Ondulation de tension en régime | 27,3 mV | 27,3 mV |
| F2 : creux | 87,5 V | 94,5 V |
| F2 : tension en fin de fenêtre | 98,4 V | 100,0 V |
| F2 : pic au retour à 5 Ω | 110,9 V | 105,7 V |
| F2 : retour dans ±1 V | sans objet | 1,0 ms puis 1,5 ms |

Figure 2. Démarrage sous 5 Ω et échelon de charge F2. La courbe grise en tirets montre le démarrage qu'on obtiendrait avec un filtre démarré sans à-coup (section 7.4) ; elle sert de comparaison et ne correspond pas au réglage saisi.

Tableau 15. Variations de charge et de tension d'entrée (essais S4 et S5)

| Essai | Extrêmes de la tension | Retour dans ±1 V |
| --- | --- | --- |
| S4 : 4 Ω de 50 à 70 ms | 89,6 V au creux, 111,5 V au retour à 5 Ω | 1,2 ms puis 1,7 ms |
| S4 : 6 Ω de 100 à 120 ms | 106,9 V au pic, 93,4 V au retour à 5 Ω | 1,5 ms puis 1,5 ms |
| S5 : 160 V de 50 à 70 ms | 98,9 V à 101,1 V | 0,5 ms puis 0,5 ms |
| S5 : 240 V de 100 à 120 ms | 99,3 V à 100,8 V | reste dans la bande |

Sur la plage des essais nominaux (4 à 6 Ω, 160 à 240 V), la marge de phase reste comprise entre 24,9° et 39,5°, pour une fréquence de coupure de 775 à 1 078 Hz :

Tableau 16. Marge de phase et fréquence de coupure (modèle moyen discrétisé, bloqueur d'ordre zéro)

| Charge | Vin = 160 V | Vin = 200 V | Vin = 240 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Ω | 34,2° à 775 Hz | 37,0° à 886 Hz | 39,5° à 993 Hz |
| 5 Ω | 29,2° à 828 Hz | 32,0° à 939 Hz | 34,6° à 1 047 Hz |
| 6 Ω | 24,9° à 860 Hz | 27,9° à 971 Hz | 30,7° à 1 078 Hz |

# 10. Limite du réglage : la charge légère

Les gains sont calculés pour 5 Ω. L'amortissement du filtre de sortie varie comme 1/R : ζ = 1,46 à 5 Ω, 0,29 à 25 Ω et 0,074 à 98 Ω. Les essais S8a et S8b du protocole commun gardent ces charges pendant tout l'essai, avec une tension d'entrée de 160 V puis 240 V :

Tableau 17. PID de Ziegler-Nichols à charge légère

| Indicateur | R = 25 Ω | R = 98 Ω |
| --- | --- | --- |
| Marge de phase sous 160 / 200 / 240 V | 3,1° / 8,1° / 12,3° | −3,1° / 2,5° / 7,3° |
| Maximum au démarrage | 152,1 V | 182,3 V |
| Oscillation sous 200 V, de 30 à 50 ms | 10 mV | 0,69 V |
| Oscillation sous 200 V, de 140 à 150 ms | 6 mV | 0,57 V |
| Oscillation sous 160 V, de 60 à 70 ms | 0,59 V | 7,5 V |
| Conduction discontinue | jamais | 0,2 % du temps |

À 98 Ω sous 160 V, la boucle linéaire est instable (marge négative) ; l'amplitude de l'oscillation n'est bornée que par les non-linéarités, dont la conduction discontinue. Les maxima au démarrage viennent de la butée haute : à 25 Ω, le courant de la bobine atteint 13,2 A alors que la charge n'en demande que 4. Une fois le rapport cyclique coupé, ce courant ne décroît qu'à (Vout + Vf)/L, soit environ 10 000 A/s, et l'excédent charge le condensateur. Un régulateur à gains fixes réglé à 5 Ω n'anticipe pas cet effet.

Les méthodes adaptatives seront comparées à ce réglage sur ces mêmes essais (S8a, S8b et S9 du protocole commun). Ce document ne présume pas de leurs résultats.

# 11. Vérification sous Simulink

Les champs du tableau 12 ont été saisis dans les trois modèles PID_Classique_Control*.slx. Le script Verifier_Simulink_BO_ZN.m les a contrôlés, tous conformes, puis a simulé chaque modèle sans l'enregistrer. Il mesure les grandeurs avec les mêmes définitions que le banc : moyennes sur des périodes de découpage entières, ondulation prise comme médiane sur 20 périodes.

Tableau 18. PID de Ziegler-Nichols : banc de simulation et Simulink (5 Ω, 200 V)

| Grandeur | Banc de simulation | Simulink |
| --- | --- | --- |
| Premier passage à 99 V | 1,55 ms | 1,55 ms |
| Maximum au démarrage (moyenne sur une période) | 113,96 V | 113,96 V |
| Maximum instantané au démarrage | 113,99 V | 113,99 V |
| Entrée dans ±1 V | 3,41 ms | 3,41 ms |
| Entrée dans ±0,1 V | 4,73 ms | 4,73 ms |
| Tension moyenne en régime | 100,00 V | 100,00 V |
| Ondulation de tension en régime | 27,3 mV | 27,3 mV |
| F2 : creux | 94,51 V | 94,50 V |
| F2 : pic au retour à 5 Ω | 105,71 V | 105,72 V |
| F2 : retour dans ±1 V | 1,05 ms puis 1,50 ms | 1,05 ms puis 1,50 ms |

Les écarts restent sous 0,01 V et 0,01 ms. Le banc reproduit donc le modèle Simulink, et les résultats des sections 6 à 9 valent pour lui. Les essais à faible charge de la section 10 n'ont pas été refaits sous Simulink : leurs valeurs restent des prévisions du banc, qui seront mesurées avec la base commune des essais.

# 12. Valeurs à retenir

Tableau 19. Réglage retenu

|  | Forme standard (note de Mudry) | Forme parallèle (Simulink) |
| --- | --- | --- |
| Proportionnel | Kp = 0,093910 | P = 0,093910 |
| Intégral | Ti = 0,311901 ms | I = 301,089 |
| Dérivé | Td = 0,077975 ms | D = 7,3227·10−6 |
| Filtre du dérivé | N = 5 | N = 64 122,9 rad/s |
| Échantillonnage | Tc = 1/220 000 s | Sample time = 1/(22000*10) |
| Bornes de commande | [0,01 ; 0,99] | [0,01 ; 0,99] |
| Anti-emballement | arrêt de l'intégration en butée | clamping |
| Conditions initiales | intégrateur au rapport cyclique d'équilibre | intégrateur 0,5 ; filtre 0,01 |

# 13. Références

- F. Mudry, « Ajustage des paramètres des régulateurs PID », note d'application, Institut d'Automatisation Industrielle, eivd, avril 2002, révisée en mars 2006 : section 5.1 et table 1 (réponse indicielle), table 2 (point critique), filtre du terme dérivé.

- J. G. Ziegler, N. B. Nichols, « Optimum settings for automatic controllers », Transactions of the ASME, vol. 64, 1942, p. 759-768.

- R. W. Erickson, D. Maksimović, Fundamentals of Power Electronics, 2e éd., Kluwer Academic, 2001, chapitre 7 (modélisation moyenne en petits signaux).

- The MathWorks, « PID Controller », documentation de référence de Simulink : formes Parallel et Ideal, discrétisation Forward Euler, anti-emballement par clamping.

- Y. Lu, W. Yu, J. Wang, D. Jiang, R. Li, « Design of PID Controller Based on ELM and Its Implementation for Buck Converters », International Journal of Control, Automation and Systems, vol. 19, n° 7, 2021, p. 2479-2490.

- Note du travail « Dimensionnement du convertisseur Buck » : valeurs de L, C, fs et du pas du powergui.