# Dimensionnement du convertisseur Buck

# 1. Objet et démarche

Le convertisseur Buck étudié dans ce travail est dimensionné avec une bobine de 10 mH, un condensateur de 47 µF et une fréquence de découpage de 22 kHz ; il est simulé avec un pas de calcul de 1/(22 000 × 1 200) s, soit 37,88 ns. Chaque valeur découle d’une exigence justifiée et, quand elle existe, d’une règle publiée.

La démarche suit l’ordre d’un dimensionnement classique :

- fixer le cahier des charges (données imposées et exigences) ;

- écrire le modèle du convertisseur ;

- choisir la fréquence de découpage ;

- traduire les exigences d’ondulation et de démarrage en conditions sur L et C ;

- tenir compte des tolérances des composants (conception au pire cas) ;

- calculer puis normaliser L et C ;

- vérifier l’ensemble, y compris les contraintes subies par les composants ;

- fixer les paramètres de simulation et valider les résultats.

Les notations sont les suivantes : Vin tension d’entrée, Vo tension de sortie, R résistance de charge, Io = Vo/R courant de charge, D rapport cyclique, fs fréquence de découpage et Tsw = 1/fs sa période, ΔiL ondulation crête à crête du courant de la bobine, ΔVo ondulation crête à crête de la tension de sortie, ω0 pulsation propre et ζ coefficient d’amortissement du filtre LC.

# 2. Cahier des charges

Le convertisseur abaisse 200 V à 100 V sur une charge de 5 Ω, soit 20 A et 2 kW. Ces trois valeurs sont imposées par le travail ; le reste du cahier des charges est défini ci-dessous, avec la raison de chaque exigence.

Tableau 1. Données imposées et grandeurs calculées

| Grandeur | Valeur | Origine |
| --- | --- | --- |
| Tension d’entrée nominale Vin | 200 V | imposée |
| Plage de tension d’entrée | 160 à 240 V (±20 %) | essais de robustesse du travail |
| Tension de sortie Vo | 100 V | imposée |
| Résistance de charge nominale R | 5 Ω | imposée |
| Courant de charge Io = Vo/R | 20 A | calculé |
| Puissance de sortie Po = Vo × Io | 2 kW | calculée |
| Rapport cyclique idéal D = Vo/Vin | 0,5 (0,417 à 0,625 sur la plage) | calculé |
| Charges utilisées dans les essais | 4 à 98 Ω | essais du travail |

Les exigences sont numérotées pour être citées dans la suite.

Tableau 2. Exigences du cahier des charges

| Exigence | Énoncé | Raison |
| --- | --- | --- |
| E1 | fs supérieure à 20 kHz, aussi basse que possible | 20 kHz est la limite supérieure usuelle de l’audition humaine ; les pertes par commutation croissent avec fs |
| E2 | ΔiL ≤ 20 % de Io, soit 4 A | borne commune aux deux recommandations publiées : 10 à 20 % (Erickson), 20 à 40 % (Texas Instruments) |
| E3 | ΔVo ≤ 0,1 % de Vo, soit 0,1 V | l’ondulation de sortie doit être « bien inférieure à 1 % » (Erickson) ; on retient un ordre de grandeur en dessous |
| E4 | démarrage direct sans dépassement de la tension ni du courant, à la charge nominale | le modèle applique le rapport cyclique d’un coup à t = 0, sans circuit de démarrage progressif : l’étage de puissance doit protéger seul la charge et les composants |
| E5 | E2, E3 et E4 tenues dans le pire cas des tolérances de L et C (±20 %) | un composant réel s’écarte de sa valeur nominale ; le cahier des charges doit tenir pour tout composant conforme |

E2 et E3 sont calculées à Vin = 240 V, où l’ondulation est la plus forte (section 5). E4 ne porte que sur la charge nominale : à faible charge, le filtre est moins amorti et c’est le régulateur qui doit tenir la tension (section 12).

# 3. Modèle du convertisseur

En conduction continue, le convertisseur alterne deux phases par période Tsw. Les interrupteurs sont modélisés avec leurs pertes de conduction : résistance Ron = 0,1 Ω pour le MOSFET, tension de seuil Vf = 0,8 V et résistance Rd = 1 mΩ pour la diode (valeurs par défaut des blocs Simscape, gardées telles quelles). Le circuit d’aide à la commutation (snubber) de la diode n’est pas utilisé dans le modèle (paramètre UseSnubber = 0 du bloc) ; celui du MOSFET est une résistance de 100 kΩ, qui dissipe moins de 0,4 W et que l’on néglige.

Phase 1, MOSFET passant, de 0 à D·Tsw :

L diLdt=Vin−Ron iL−vC,  C dvCdt=iL−vCR

Phase 2, diode passante, de D·Tsw à Tsw :

L diLdt=−Vf−Rd iL−vC,  C dvCdt=iL−vCR

En moyennant sur une période (méthode des moyennes d’état, valable tant que les ondulations restent faibles devant les grandeurs moyennes) :

L d⟨iL⟩dt=D Vin−Ron⟨iL⟩−1−D Vf+Rd⟨iL⟩−⟨vC⟩,  C d⟨vC⟩dt=⟨iL⟩−⟨vC⟩R

En régime établi, les dérivées sont nulles et Io = Vo/R :

Vo=D Vin−1−D Vf1+D Ron+1−D RdR

Avec D = 0,5, cette relation donne Vo = 98,60 V et Io = 19,72 A : les pertes de conduction abaissent la tension de 1,40 V. Pour obtenir exactement 100 V, il faut D = (Vo + Vf + Rd·Io)/(Vin − Ron·Io + Vf + Rd·Io) = 0,5071 ; c’est le régulateur qui fournira ce rapport cyclique en boucle fermée.

Pour le dimensionnement, on néglige les pertes. La fonction de transfert entre le rapport cyclique et la tension de sortie est alors celle d’un second ordre :

Gvds=VosDs=VinLC s2+LR s+1,  ω0=1LC,  ζ=12RLC

Négliger les pertes va dans le sens de la sécurité : elles ajoutent en série avec la bobine une résistance moyenne D·Ron + (1 − D)·Rd = 0,05 Ω, qui augmente l’amortissement réel.

# 4. Fréquence de découpage

La fréquence de découpage retenue est fs = 22 kHz, soit une période Tsw = 45,45 µs. Elle résulte de deux contraintes de sens opposé.

La première fixe une borne basse. La plage d’audition humaine est usuellement donnée de 20 Hz à 20 kHz. En dessous de 20 kHz, la bobine et le condensateur vibrent à la fréquence de découpage et le convertisseur siffle. On prend une marge de 10 % au-dessus de cette limite.

La seconde pousse vers le bas. À chaque commutation, le MOSFET dissipe une énergie qui dépend de la tension, du courant et des durées de montée et de descente, mais pas de la fréquence. Les pertes par commutation sont donc proportionnelles à fs :

Pcom≈12 Vin Io tr+tf fs

La bonne fréquence est donc la plus basse qui reste inaudible. Monter au-delà réduirait L et C, mais au prix de pertes plus fortes, sans exigence du cahier des charges qui le demande.

# 5. Ondulations de courant et de tension

Les deux ondulations donnent deux conditions : une borne basse sur L (E2) et une borne basse sur le produit L·C (E3). Les deux formules sont démontrées ici, pertes négligées.

## 5.1 Ondulation de courant

Pendant la phase 1, la tension aux bornes de la bobine vaut Vin − Vo, presque constante. Le courant croît donc linéairement pendant D·Tsw, de :

ΔiL=Vin−Vo Dfs L=Vo 1−Dfs L

À Vo fixée, ΔiL croît quand D diminue, donc quand Vin augmente : le pire cas est Vin = 240 V, D = 0,417. L’exigence E2 donne alors :

L≥Vin,max−Vo Dminfs×0,2 Io=140×0,416722 000×4=0,663 mH

## 5.2 Ondulation de tension

La valeur moyenne du courant de la bobine part dans la charge ; sa composante triangulaire, d’amplitude crête à crête ΔiL, traverse le condensateur. La charge n’en prend presque rien : à 22 kHz, l’impédance du condensateur vaut 1/(2π·fs·C) = 0,15 Ω, très inférieure aux 5 Ω de la charge. Le triangle est positif pendant la moitié de la montée et la moitié de la descente, soit D·Tsw/2 + (1 − D)·Tsw/2 = Tsw/2 quel que soit D. Pendant cette demi-période, le condensateur reçoit une charge égale à l’aire d’un triangle de base Tsw/2 et de hauteur ΔiL/2 :

ΔQ=12×Tsw2×ΔiL2=ΔiL8 fs  ⇒  ΔVo=ΔQC=ΔiL8 fs C

En remplaçant ΔiL par son expression, l’exigence E3 porte sur le produit L·C :

L C≥K=Vin,max−Vo Dmin8 fs2 ΔVo,max=140×0,41678×22 0002×0,1=1,5065×10−7 H·F

Ces deux formules sont celles de la note d’application Texas Instruments SLVA477 (équations 5 et 12). Elles supposent un condensateur sans résistance série ; la contrainte correspondante sur le composant réel est donnée dans la section 9.

# 6. Démarrage direct sans dépassement

L’exigence E4 impose un filtre au moins critique à la charge nominale : ζ ≥ 1, soit L ≥ 4R²·C = 100 Ω² × C. La démonstration porte sur la tension puis sur le courant.

## 6.1 Tension de sortie

À t = 0, le rapport cyclique passe de 0 à D. Pour le modèle moyen, c’est un échelon d’amplitude D appliqué à Gvd(s), circuit au repos. Un second ordre sans zéro ne dépasse pas sa valeur finale si et seulement si ζ ≥ 1. Pour ζ > 1, ses deux pôles sont réels et négatifs :

s1,2=−ω0ζ∓ζ2−1,  vt=V∞1+s2 es1t−s1 es2ts1−s2

où V∞ = D·Vin est la tension finale du modèle sans pertes. Pour ζ = 1, les deux pôles sont confondus et v(t) = V∞·[1 − (1 + ω0·t)·e^(−ω0·t)]. Dans les deux cas, la tension monte de façon monotone, sans jamais dépasser V∞.

## 6.2 Courant de la bobine

Dans le modèle moyen sans pertes, la tension aux bornes de la bobine est D·Vin − v, c’est-à-dire V∞ − v :

L d⟨iL⟩dt=V∞−vt

Tant que v reste sous V∞, le courant moyen ne peut que croître. Avec ζ ≥ 1, la tension ne dépasse jamais V∞ : le courant moyen monte donc de façon monotone vers sa valeur finale Io, sans la dépasser. Pour le courant instantané, le modèle moyen ne suffit pas : au démarrage, l’ondulation vaut (Vin − v)·D/(fs·L), soit 0,45 A à t = 0, deux fois sa valeur en régime. La simulation commutée (section 11) montre que le courant ne dépasse pas 19,83 A, la crête du régime établi, au nominal comme aux quatre coins de tolérance : l’ondulation est plus forte quand le courant moyen est encore faible. Les composants dimensionnés pour le régime nominal supportent donc le démarrage.

Avec ζ < 1, la tension dépasserait V∞, puis le courant dépasserait Io. C’est ce qu’interdit E4.

## 6.3 Condition sur L et C

ζ=12RLC≥1  ⇔  LC≥4R2=100 Ω2

# 7. Conception au pire cas

Avec une tolérance de ±20 % sur L et sur C, les trois exigences deviennent : L/C ≥ 150 Ω², L·C ≥ K/0,64 = 2,354 × 10⁻⁷ H·F et L ≥ 0,829 mH.

La tolérance de ±20 % est celle du code M de la norme CEI 60062, courant pour les condensateurs électrolytiques de forte capacité. Aucune norme n’impose de tolérance à la bobine ; on lui applique la même, qui couvre aussi la baisse d’inductance sous fort courant : la bobine choisie doit garder au moins 0,8 fois sa valeur nominale jusqu’au courant crête des essais (section 9). Une valeur réelle peut donc valoir entre 0,8 et 1,2 fois sa valeur nominale. Chaque exigence est écrite pour la combinaison de tolérances qui lui est la plus défavorable :

Tableau 3. Exigences au pire cas des tolérances

| Exigence | Pire cas | Condition sur les valeurs nominales |
| --- | --- | --- |
| E4, démarrage sans dépassement | L à −20 %, C à +20 % (ζ le plus faible) | 0,8·L / (1,2·C) ≥ 4R², soit L/C ≥ 150 Ω² |
| E3, ondulation de tension | L et C à −20 % | 0,8·L × 0,8·C ≥ K, soit L·C ≥ 2,354 × 10⁻⁷ H·F |
| E2, ondulation de courant | L à −20 % | 0,8·L ≥ 0,663 mH, soit L ≥ 0,829 mH |

La tension d’entrée la plus défavorable (240 V) est déjà dans K et dans la borne de E2. La charge la plus défavorable pour E4 est la charge nominale de 5 Ω, la seule où E4 s’applique.

# 8. Calcul et normalisation de L et C

Les valeurs retenues sont L = 10 mH et C = 47 µF. Elles sont obtenues en trois temps : le couple minimal, la normalisation, puis le choix entre les solutions normalisées.

## 8.1 Couple minimal

La bobine est le composant le plus encombrant et le plus coûteux à 20 A ; on cherche donc la plus petite inductance qui respecte les conditions du pire cas. Dans le plan (C, L), la condition d’amortissement L ≥ 150·C est une droite et la condition d’ondulation L ≥ 2,354 × 10⁻⁷/C une hyperbole. À gauche de leur intersection, l’hyperbole impose une inductance plus grande ; à droite, c’est la droite. L’inductance minimale est donc atteinte à l’intersection :

Lmin=150×K0,64=150×2,354×10−7=5,94 mH,  C=Lmin150=39,6 μF

La taille de la bobine est donc fixée par E4 et E3 pris ensemble au pire cas : 5,94 mH, contre 0,829 mH pour E2 seule. Ce n’est pas l’ondulation de courant qui dimensionne la bobine, mais le démarrage sans dépassement combiné à l’ondulation de tension.

## 8.2 Normalisation

Les valeurs sont prises dans la série normalisée E6 de la norme CEI 60063 (1,0 ; 1,5 ; 2,2 ; 3,3 ; 4,7 ; 6,8 par décade), dont le pas correspond à la tolérance de ±20 % retenue. Pour chaque inductance normalisée au-dessus de 5,94 mH, les deux conditions encadrent C :

Tableau 4. Normalisation dans la série E6

| L normalisée | C minimale (ondulation) | C maximale (amortissement) | Valeurs E6 dans l’intervalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,8 mH | 34,6 µF | 45,3 µF | aucune (33 µF trop faible, 47 µF trop forte) |
| 10 mH | 23,5 µF | 66,7 µF | 33 µF et 47 µF |

La plus petite inductance normalisée qui admet un condensateur normalisé est donc L = 10 mH.

## 8.3 Choix entre 33 et 47 µF

Les deux valeurs respectent toutes les exigences. On retient 47 µF pour l’impédance caractéristique √(L/C) la plus faible : 14,6 Ω contre 17,4 Ω avec 33 µF. L’écart de tension provoqué par un échelon de courant de charge est proportionnel à cette impédance ; or le travail étudie précisément des échelons de charge. Le condensateur de 47 µF divise aussi l’ondulation de tension par 1,4.

Tableau 5. Grandeurs du filtre retenu

| Grandeur | Valeur |
| --- | --- |
| L | 10 mH |
| C | 47 µF |
| Pulsation propre ω0 = 1/√(LC) | 1 459 rad/s (f0 = 232 Hz) |
| Coefficient d’amortissement ζ à 5 Ω | 1,46 nominal ; 1,19 au pire cas |
| Pôles du filtre à 5 Ω | −579 s⁻¹ et −3 677 s⁻¹ (constantes de temps 1,73 ms et 0,27 ms) |
| Impédance caractéristique √(L/C) | 14,6 Ω |

# 9. Vérifications

Toutes les exigences sont tenues avec marge, au nominal comme au pire cas des tolérances.

## 9.1 Exigences du cahier des charges

Tableau 6. Vérification des exigences

| Contrôle | Limite | Nominal (Vin = 200 V) | Pire cas |
| --- | --- | --- | --- |
| E2, ondulation de courant ΔiL | ≤ 4 A (20 %) | 0,227 A (1,1 %) | 0,331 A (1,7 %) à 240 V, L à −20 % |
| E3, ondulation de tension ΔVo | ≤ 0,1 V (0,1 %) | 27,5 mV | 50,1 mV à 240 V, L et C à −20 % |
| E4, amortissement ζ à 5 Ω | ≥ 1 | 1,46 | 1,19 (L à −20 %, C à +20 %) |
| Fréquence propre f0 | ≤ fs/10 = 2,2 kHz | 232 Hz (fs/95) | 290 Hz (L et C à −20 %) |

La dernière ligne vérifie que le filtre LC atténue bien la fréquence de découpage : avec f0 = fs/95, les harmoniques de découpage sont atténuées d’environ (fs/f0)², soit un facteur de l’ordre de 9 000.

## 9.2 Conduction continue

Le courant de la bobine ne s’annule pas tant que le courant de charge dépasse ΔiL/2. Au pire cas (240 V, L à −20 %), cela donne 0,166 A, soit une résistance de charge jusqu’à 603 Ω. Toutes les charges des essais (4 à 98 Ω) restent donc en conduction continue, où le modèle de la section 3 est valable.

## 9.3 Contraintes sur les composants

Les valeurs ci-dessous fixent le cahier des charges de chaque composant réel. Les courants efficaces sont calculés pour un courant triangulaire d’ondulation ΔiL autour de Io. La colonne 4 Ω correspond à la charge la plus lourde des essais (20 % de courant en plus).

Tableau 7. Contraintes sur les composants

| Composant | Grandeur | R = 5 Ω | R = 4 Ω | Cas le plus défavorable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSFET | tension bloquée | 240 V | 240 V | Vin = 240 V |
| MOSFET | courant crête | 20,17 A | 25,17 A | Vin = 240 V, L à −20 % |
| MOSFET | courant efficace | 15,81 A | 19,76 A | Vin = 160 V, D = 0,625 |
| Diode | tension inverse | 240 V | 240 V | Vin = 240 V |
| Diode | courant moyen | 11,67 A | 14,58 A | Vin = 240 V, D = 0,417 |
| Bobine | courant crête / efficace | 20,17 A / 20,00 A | 25,17 A / 25,00 A | Vin = 240 V, L à −20 % |
| Bobine | énergie stockée ½·L·I²crête | 2,03 J | 3,17 J | L nominale |
| Bobine | inductance minimale sous courant | 8 mH jusqu’à 20,2 A | 8 mH jusqu’à 25,2 A | borne basse de la tolérance |
| Condensateur | tension de service | 100 V | 100 V | régime régulé |
| Condensateur | tension nominale minimale | 200 V | 200 V | démarrage direct à faible charge : 137 V à 25 Ω, 178 V à 98 Ω ; 200 V est la première valeur courante au-dessus |
| Condensateur | courant efficace d’ondulation ΔiL/√12 | 0,096 A | 0,096 A | Vin = 240 V, L à −20 % |
| Condensateur | résistance série maximale | 0,29 Ω | 0,29 Ω | ondulation totale ≤ 0,1 V à 240 V, L et C à −20 % |

Le modèle de simulation représente la bobine et le condensateur comme idéaux. Deux caractéristiques des composants réels décident donc du respect des exigences sur un montage. La résistance série du condensateur ajoute à l’ondulation capacitive une composante égale à ESR × ΔiL ; calculée sur la forme d’onde au pire cas (240 V, L et C à −20 %), l’ondulation totale atteint 0,100 V pour 0,30 Ω et 0,097 V pour 0,29 Ω, d’où la limite de 0,29 Ω. L’inductance d’une bobine à noyau baisse quand le courant continu augmente : celle-ci doit garder au moins 8 mH, borne basse de la tolérance, jusqu’au courant crête de 25,2 A. En dessous, E4 resterait tenue jusqu’à 5,64 mH avec un condensateur à +20 % (L ≥ 100 Ω² × 56,4 µF), mais la marge prévue pour la tolérance serait consommée.

## 9.4 Pertes de conduction et rendement

Tableau 8. Pertes de conduction

| Composant | Boucle ouverte (D = 0,5 ; Io = 19,72 A) | Point régulé (D = 0,5071 ; Io = 20 A) | Expression |
| --- | --- | --- | --- |
| MOSFET | 19,45 W | 20,28 W | Ron × Ieff,MOSFET² = Ron·D·Io² |
| Diode | 8,08 W | 8,08 W | Vf × Imoy,diode + Rd × Ieff,diode² = (1 − D)·(Vf·Io + Rd·Io²) |
| Total | 27,5 W | 28,4 W, soit 1,42 % de 2 kW (rendement 98,6 %) | somme des deux lignes |

Les courants efficaces sont pris égaux à √D·Io et √(1 − D)·Io ; l’ondulation y ajoute moins de 0,01 %. Au point de boucle ouverte, les 27,5 W correspondent exactement à la chute de tension calculée dans la section 3 : 1,396 V × 19,72 A = 27,5 W. C’est ce qui explique les 98,60 V obtenus avec D = 0,5. Les pertes par commutation, les pertes dans le cuivre de la bobine et les pertes du condensateur ne sont pas représentées par le modèle Simscape utilisé (section 12).

# 10. Paramètres de simulation

Le convertisseur est simulé sous Simulink avec la bibliothèque Simscape Electrical (Specialized Power Systems), MATLAB R2024a, en mode discret avec un pas de 1/(22 000 × 1 200) s. Le modèle de boucle ouverte comprend la source continue, le MOSFET, la diode, la bobine, le condensateur et la charge, le générateur MLI et les mesures de Vin, Vout et iL.

Tableau 9. Paramètres des blocs du modèle Simulink

| Bloc | Paramètre | Valeur |
| --- | --- | --- |
| DC Voltage Source | Amplitude | 200 V |
| Mosfet | Ron ; Rd (diode interne) | 0,1 Ω ; 0,01 Ω |
| Diode | Vf ; Ron | 0,8 V ; 0,001 Ω |
| Series RLC Branch (bobine) | Inductance | 10e-3 H |
| Series RLC Branch1 (condensateur) | Capacitance | 47e-6 F |
| Series RLC Branch2 (charge) | Resistance | 5 Ω |
| PWM Generator (DC-DC) | Fsw ; Sample time | 22000 Hz ; 0 |
| Constant (rapport cyclique) | Value | 0,5 |
| powergui | Simulation type ; Sample time | Discrete ; 1/(22000*1200) s |
| Configuration | Stop time | 0,2 s |

Le pas de calcul est à saisir sous la forme de l’expression 1/(22000*1200), pour qu’une période de découpage contienne exactement 1 200 pas.

## 10.1 Choix du pas de calcul

En mode discret, un interrupteur ne peut changer d’état qu’à un instant de calcul. La durée de conduction réalisée est donc arrondie au pas près, et le rapport cyclique effectif s’écarte du rapport cyclique demandé d’au plus 1/N, où N = Tsw/Ts est le nombre de pas par période. Sur la tension de sortie, l’erreur vaut au plus Vin/N.

Deux simulations du même modèle, ne différant que par le pas, mesurent cette erreur. Elles ont été faites sur une version intermédiaire du dimensionnement (L = 4,7 mH, C = 47 µF) ; l’erreur ne dépend que du pas et de Vin, pas de L ni de C.

Tableau 10. Effet du pas de calcul sur la tension en régime

| Pas par période N | Pas de calcul | Vout en régime mesurée (deux instants) | Écart à la valeur théorique 98,60 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 454,5 ns | 99,51 V et 99,50 V | +0,91 V |
| 2 400 | 18,94 ns | 98,62 V et 98,57 V | négligeable (l’écart entre les deux lectures est l’ondulation) |

L’erreur mesurée à N = 100 (0,91 V) est proche d’un demi-pas de conduction en trop par période, soit (Vin/2)/N = 1,0 V. On retient cette loi comme borne, en supposant que l’erreur décroît comme 1/N et croît avec Vin. Pour garder l’erreur au niveau de l’ondulation spécifiée (0,1 V) jusqu’à la tension d’entrée maximale des essais (240 V), il faut :

Vin,max2N≤0,1 V  ⇒  N≥2402×0,1=1 200,  Ts=1fs N=122 000×1 200=37,88 ns

Ce pas donne 5,28 millions de pas pour 0,2 s simulées, deux fois moins qu’avec N = 2 400. Il a été vérifié sous Simulink sur le modèle final : 98,61 V à 65 ms et 98,58 V à 180 ms (affichage à quatre chiffres), deux lectures prises à des instants quelconques d’une ondulation de 27 mV. La tension moyenne vaut donc 98,60 V à 0,01 V près, la valeur du modèle. L’erreur due au pas reste ainsi très en dessous de la borne de 0,083 V que la loi du demi-pas donne à 200 V : elle décroît plus vite que 1/N, et la loi sert seulement de majorant. N = 1 200 est en outre un multiple de 10, de sorte que la période du régulateur, fixée à Tsw/10, contient exactement 120 pas du powergui. En boucle fermée, un décalage constant du rapport cyclique serait de toute façon compensé par l’action intégrale du régulateur.

N est entier, de sorte que chaque période contient le même nombre de pas. Un rapport non entier, comme le pas de 5 µs du modèle de départ (9,09 pas par période), fait varier la durée des impulsions d’une période à l’autre et crée une raie parasite de battement dans la tension de sortie (à 2 kHz pour 5 µs).

# 11. Résultats attendus et validation

Le convertisseur démarre sans dépassement et entre dans ±1 % de son régime en 8,2 ms au nominal, entre 6,1 et 10,2 ms aux tolérances extrêmes. La figure vient du banc de simulation du travail, qui résout les équations des deux phases pas à pas. Le tableau compare ses valeurs à celles mesurées sous Simulink sur le modèle final.

Figure 1. Démarrage en boucle ouverte (D = 0,5 ; 5 Ω ; 200 V), tension moyennée sur une période de découpage : valeurs nominales et coins de tolérance extrêmes. Banc de simulation du travail.

Les deux courbes grises en pointillés sont les coins de tolérance qui encadrent le temps d’établissement : 6,1 ms pour L à −20 % et C à +20 %, 10,2 ms pour L à +20 % et C à −20 %. Les deux autres coins (L et C tous deux à −20 %, ou tous deux à +20 %) s’établissent en 6,5 et 9,8 ms. Aucun des quatre coins ne dépasse sa tension finale au-delà de la demi-ondulation de régime, ce qui vérifie E4 au pire cas.

Tableau 11. Boucle ouverte : banc de simulation et Simulink

| Grandeur (Vin = 200 V, R = 5 Ω, D = 0,5) | Banc de simulation | Simulink, pas 1/(22000*1200) |
| --- | --- | --- |
| Tension en régime | 98,60 V | 98,59 V |
| Courant en régime | 19,72 A | 19,72 A |
| Entrée dans ±1 % du régime | 8,18 ms (6,1 à 10,2 ms aux tolérances) | 8,18 ms |
| Tension maximale | 98,62 V (régime plus la demi-ondulation) | 98,61 V |
| Courant maximal | 19,83 A (régime plus la demi-ondulation) | 19,83 A |
| Ondulation de courant | 0,226 A crête à crête | 0,226 A crête à crête |
| Ondulation de tension | 27,3 mV crête à crête | 27,3 mV crête à crête |

Les ondulations simulées sont un peu inférieures aux valeurs calculées sans pertes (0,227 A et 27,5 mV) : la tension aux bornes de la bobine est diminuée des chutes dans les interrupteurs.

Les valeurs Simulink ont été mesurées par le script Verifier_Simulink_BO_ZN.m, avec les mêmes définitions que le banc : moyennes sur 220 périodes de découpage entières entre 100 et 110 ms pour le régime, médiane de 20 périodes pour les ondulations. L’écart au banc ne dépasse pas 10 mV sur les tensions et 0,01 ms sur le temps d’établissement : le modèle Simulink se comporte comme le prévoit le dimensionnement.

# 12. Choix écartés et limites

Le dimensionnement retenu donne la plus petite inductance de la série E6 qui tienne toutes les exigences. Les autres options examinées sont écartées pour les raisons suivantes.

Tableau 12. Options écartées

| Option examinée | Ce qu’elle donnerait | Raison de l’écarter |
| --- | --- | --- |
| Dimensionner sur l’ondulation de courant seule (20 %) | L = 1 mH et C = 330 µF (pire cas, série E6), ζ = 0,17 | démarrage direct à 153 V et 62 A : E4 non tenue |
| Valeurs nominales sans tolérances | L = 4,7 mH, C = 47 µF (ζ = 1,00) | un composant à −20 % sur L et +20 % sur C donne ζ = 0,82 et un dépassement : E5 non tenue |
| Fréquence de découpage inférieure à 20 kHz | L et C plus grands, démarrage plus lent | découpage audible : E1 non tenue |
| Ondulation de tension plus sévère (0,01 %) | L = 33 mH, C = 100 ou 150 µF | aucune exigence du travail ne la demande |
| Démarrage sans dépassement à toutes les charges des essais (jusqu’à 98 Ω) | L = 150 mH, C = 2,2 µF (pire cas, série E6) | bobine stockant 30 J, régime atteint en 140 ms environ, courant limité à 667 A/s |
| C = 33 µF au lieu de 47 µF | admissible | impédance caractéristique plus forte (17,4 Ω) et ondulation plus grande |

## 12.1 Limites du dimensionnement et du modèle

- E4 n’est garantie qu’à la charge nominale. L’amortissement varie comme 1/R : ζ = 0,29 à 25 Ω et 0,074 à 98 Ω. À faible charge, un démarrage direct en boucle ouverte dépasserait donc la tension finale (137 V à 25 Ω, 178 V à 98 Ω avec D = 0,5) ; c’est au régulateur de tenir la tension dans ces essais.

- Le modèle Simscape utilisé ne représente ni les pertes par commutation, ni la résistance du cuivre de la bobine, ni sa saturation, ni la résistance série du condensateur. Les grandeurs simulées valent pour des composants qui respectent les contraintes de la section 9.

- Le pas de calcul a été fixé pour la boucle ouverte, où D = 0,5 est constant. En boucle fermée, le régulateur produira des rapports cycliques quelconques, arrondis au pas près (1/N = 0,083 %, soit 0,2 V sur la tension à 240 V) ; la suffisance de ce pas sera vérifiée avec les régulateurs.

- La bobine de 10 mH limite la vitesse de variation du courant à (Vin − Vo)/L = 10 000 A/s. Un échelon de charge de 5 A demande donc au moins 0,5 ms pour être suivi, quel que soit le régulateur.

# 13. Récapitulatif des valeurs retenues

Ces valeurs définissent le système à réguler pour toute la suite du travail.

Tableau 13. Récapitulatif des valeurs retenues

| Grandeur | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| Tension d’entrée Vin | 200 V (essais de 160 à 240 V) | imposée |
| Tension de sortie visée Vo | 100 V | imposée |
| Charge nominale R | 5 Ω (20 A, 2 kW) | imposée |
| Fréquence de découpage fs | 22 kHz | E1 : plus basse fréquence inaudible, donc pertes par commutation les plus faibles |
| Inductance L | 10 mH | E3, E4 et E5 : démarrage sans dépassement et ondulation de tension au pire cas ; plus petite valeur E6 admissible |
| Capacité C | 47 µF | E3 et E5 : ondulation au pire cas ; impédance caractéristique la plus faible des deux valeurs E6 admissibles |
| MOSFET | Ron = 0,1 Ω | modèle Simscape par défaut ; 1,0 % de pertes de conduction |
| Diode | Vf = 0,8 V, Rd = 1 mΩ | modèle Simscape par défaut ; 0,4 % de pertes de conduction |
| Rapport cyclique en boucle ouverte | 0,5 (98,60 V obtenus) ; 0,507 pour 100 V exacts | modèle moyen avec pertes |
| Pas de calcul Ts | 1/(22 000 × 1 200) s = 37,88 ns | erreur due au pas inférieure à 0,02 V, mesurée sur le modèle final |
| Durée simulée | 0,2 s | essais du travail |

Grandeurs dérivées : ω0 = 1 459 rad/s (f0 = 232 Hz), ζ = 1,46 à 5 Ω, √(L/C) = 14,6 Ω, ΔiL = 0,227 A et ΔVo = 27,5 mV à 200 V, conduction continue jusqu’à 603 Ω au pire cas.

# 14. Références

- R. W. Erickson, DC–DC Power Converters, Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering. Ondulation de courant usuelle de 10 à 20 % du courant continu à pleine charge ; ondulation de tension de sortie « bien inférieure à 1 % » de la tension continue.

- Texas Instruments, Basic Calculation of a Buck Converter’s Power Stage (SLVA477). Ondulation de courant de 20 à 40 % du courant de sortie (éq. 6), calcul de l’inductance à Vin maximale (éq. 5), capacité minimale de sortie ΔiL/(8·fs·ΔVo) (éq. 12).

- CEI 60062, Codes de marquage des résistances et des condensateurs. Code de tolérance M = ±20 %, tel qu’utilisé par exemple dans le système de codage des condensateurs TDK.

- CEI 60063, Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs. Série E6 : 1,0 ; 1,5 ; 2,2 ; 3,3 ; 4,7 ; 6,8, associée à une tolérance de 20 %.

- Hearing range : plage d’audition humaine usuellement donnée de 20 Hz à 20 kHz.

- MathWorks, Simscape Electrical (Specialized Power Systems), MATLAB R2024a : blocs Mosfet, Diode, Series RLC Branch, PWM Generator (DC-DC) et powergui, paramètres par défaut des interrupteurs (Ron = 0,1 Ω ; Vf = 0,8 V, Ron = 1 mΩ).